深圳市创荣发电子有限公司

惠州市创荣发实业有限公司

Shenzhen C&D Electronics Co ., Ltd.

Huizhou C&D Industry Co., Ltd.

产品烧录指引

项目编号：RF392B003 RF392B007

版本变更履历

| 版本/次 | 变更明细 | 日期 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1次发行 | 2021-04-28 | jim |  |  |
| 2 | 更新为烧录座烧录芯片方式 | 2021-05-11 | jim |  |  |

字体请统一为12号字体，段落间距21磅。

1 准备设备:

- 烧录器仿真器SILICON LABS USB Debug Adapter一台

- 电脑一台

- USB线一根

- 上位机软件一个

2 烧录软件：

用校验工具检测该文件的校验和应为 0x5C9B345B

3. 下载配置文件:

- 把程序烧到MCU EFM8SB10F8G-QFN20

  - 把烧录器USB Debug Adapte通过USB线插到电脑上，如图

  - 把392B003烧录座，通过四根烧录线接到USB Debug Adapter接口线上

- USB debug Adapter接口线,如图

其中，需要连接使用的接口线为3,4,7; 实际实物图示三角号处为第一引脚

3: GND 线；4：C2D线; 7: C2CK线; 10:5V线

- 392B003 392B007烧录座的四个对应的烧录点，如图

烧录点为GND , C2CK,C2D,5V

- 连接PCBA 和 USB debug Adapter接口线

烧录座                       USB debug Adapter

GND --------------------GND

C2D----------------------C2D

C2CK----------------------C2CK

5V------------------------5V

  - 打开上位机下载软件,如图

      - 选择菜单项Program Menu->configure programming Information..

      - 弹出配置对话框如图

        - 选择Part Number为EFM8SB10F8G-QFN20

        - 选择Debug Adapter为使用的下载器USB Debug Adapter比如EC3005A09BE

        - 勾选Erase code space

        - 选择HExFile 为RF392B0030006.hex文件

        - 勾选Serialize Parts

        - 设置起始的滚动ID为3070230628 即是(0xB7000064)

        - 选择Serial Number Size 为4bytes

        - 设置current Serial Number 为3070230628  即是(0xB7000064)

        - 设置serial Increment 为1

        - 设置Serial NumberCode Location为01FFA

        - 勾选Action Log，烧录的log就会保存在mcuprogramlog.txt文本中

备注： Starting Serial Number 为第一次设置好的滚动ID，而Current Serial Number为滚动后的ID值，也就是ID烧录滚动后的值。如果都有保存设置文件，那么滚动ID也会保存。下次再次烧录时，就会从保存的ID开始重新烧录.

      - 点击Save Settings按钮，弹出保存对话宽，点击保存该次的配置如图。

备注，保存好配置后，下次就可以直接用Load Settings菜单项，把保存的RF392B003下载配置文件.pgs 加载进来。

      - 点击Accept Settings,弹出对话宽，点击是按钮完成配置

      - 完成后的配置界面如图

备注：核对图中的各项是否都是刚才设置的值

      - 开始烧录，点击Program Device 按钮开始烧录

- 烧录失败会有红色字体提示，如图

- 烧录成功提示program and vertified with serial系列号

备注：每次烧录完后，要记录下该ＩＤ，下次生产烧录时设置当前ＩＤ为本次烧录结束ＩＤ为参考。

C) 当所有的PCBA都烧录完成后，点击关闭按钮

- 弹出保存对话框，选择是

- 再次弹出保存对话框，点击RF392B003下载配置文件.pgs, 选择保存

备注：每次烧录完后，要记录ＩＤ，下次生产烧录时设置初始ＩＤ以本次烧录结束ＩＤ为参考。